CALAMITEIT AAN BOORD

Inleiding

Een schip is niet te vergelijken met een openbaar gebouw aan de wal. Het grote verschil is dat een schip geen vaste plek heeft, maar van A naar B vaart. Bij een calamiteit is een schip in het nadeel t.o.v. een gebouw aan de wal. De mensen kunnen niet zomaar vluchten en externe hulpverlening zal mogelijk via het water of de lucht moeten plaatsvinden.

Wat is het risico?

Ongevallen

Door de bewegingen van het schip is er een grotere kans op kleine of grote ongevallen aan boord, waar adequaat hulp geboden zal moeten worden door de bemanning. Bij ernstige verwondingen moet na stabilisatie vaak gewacht worden totdat externe hulp aanwezig is. Wordt er mogelijk geen goede eerste hulp verleend dan is er het risico van verergering van het trauma.

Brand aan boord

Het grootste risico bij brand aan boord is verstikkingsgevaar van de opvarenden. Ook is er het gevaar van opstapeling van risico’s. Bij een brand aan boord bestaat er – naast brandgewonden - ook het risico dat mensen te water raken. Evacuatie
Door weersomstandigheden, brand en lek slaan kan het zijn dat de opvarenden geëvacueerd moeten worden, waarbij gevaar is van onderkoeling of verdrinking.
an overboord
oor onverwachte bewegingen is er de kans voor het overboord slaan van een opvarende. Dit kan zowel een bemanningslid als een passagier zijn, met het risico van verdrinking of onderkoeling.

Hoe is het risico te voorkomen c.q. te verkleinen?

Navragen bij passagiers of er fysieke beperkingen zijn
Vraag bij je passagiers aan boord of er fysieke beperkingen zijn, zoals hartproblemen. Hiermee kan dan rekening gehouden worden en adequaat opgetreden worden mocht er zich iets voordoen bij het desbetreffende persoon. Om reden van privacy de mogelijkheid bieden dat dit onder vier ogen te melden bij de schipper/kapitein.

Kennis van veiligheidsplan en veiligheidsrol aan boord
Op het veiligheidsplan staan de brandbestrijdingsmiddelen en vluchtwegen aangegeven, deze hangt op een goed zichtbare plaats aan boord. Tevens is er de veiligheidsrol in elke hut, waarop de passagiers kunnen lezen hoe te handelen bij een calamiteit. Beide zijn wettelijk voorgeschreven. Zorg ervoor dat de opvarenden bij aanvang van de reis de inhoud kennen van het plan en de veiligheidsrol. Wijs de opvarenden waar de reddingsvesten zijn en waar de verzamelplaats is. Ook is het belangrijk dat de bemanning op de hoogte is van zijn/haar rol in de veiligheidsrol. Spreek dit goed door bij aanvang van de dienstbetrekking.

Oefenen met de bemanning (en eventueel met passagiers)
Oefening baart kunst. Door regelmatig te oefenen met de bemanning zal er bij een daadwerkelijke calamiteit adequaat gehandeld worden door de bemanning. Denk hierbij aan het oefenen van de evacuatie of man overboord, eventueel met passagiers aan boord. Noteer (bijvoorbeeld in je journaal of vaartijdenboek dat je een oefening gedaan hebt. In de zeevaart is dit overigens al voorgeschreven.

Opleiding van de bemanning
Vaak is er in de reguliere opleidingen aandacht voor het veiligheidshandelen van de bemanning. Voor de zeevaart is dit zelfs internationaal voorgeschreven (Basic Safety Training) en voor de internationale Rijnvaart is dit de opleiding deskundige passagiersvaart/ eerste hulpverlener. Daarnaast is er de verplichting voor elke werkgever om één of meer bedrijfshulpverleners in de onderneming te hebben (zie bijlage 6). Al deze opleidingen hebben aandacht voor brandbestrijding, evacuatie en eerste hulp. Zorg ervoor dat de bemanning één van deze opleidingen gevolgd heeft.

Voeren van een veiligheidsmanagementsysteem

Om bovenstaande risico’s door menselijk handelen te verkleinen is het mogelijk om een veiligheidsmanagementsysteem te voeren. Voor de zeevaart is dit al voorgeschreven. In een managementsysteem worden de meeste veiligheidshandelingen beschreven en er wordt tevens vastgelegd wie hiervoor verantwoordelijk is. Daarnaast wordt via dit systeem regelmatig gecontroleerd of deze handelingen op de juiste manier plaatsvinden en of alle bemanningsleden op de hoogte zijn van deze handelingen. Ook worden er oefeningen voorgeschreven en vastgelegd en wordt het onderhoud aan boord bijgehouden. Vooral op schepen met meerdere en vaak wisselende bemanningsleden verdient het de aanbeveling zo’n systeem op te zetten. De BBZ heeft voor de zeezeilvaart een specifiek op deze schepen geschreven veiligheidsmanagementsysteem gemaakt.

Geven van goede nazorg
Het klinkt wat vreemd, maar goede nazorg richting werknemers en andere opvarenden na een calamiteit vermindert de kans op post traumatische stress. Dit kan namelijk leiden tot werkuitval, arbeidsongeschiktheid, ziekte, etc.

Voorbeeld calamiteitenplan

Hieronder staat kort omschreven waarop gelet moet worden bij een calamiteit aan boord. Neem dit ook door met je werknemer(s) en gasten!

BRAND:

Schipper of ontdekker slaat alarm
Gasten verzamelen op het tussendek, groepsleider telt.
Schipper alarmeert hulpdiensten zoals brandweer via VHF of GSM. Schipper of maat sluit gaskranen en machinekamer
Bij brand in de machinekamer gasolietoevoer afsluiten
Schipper communiceert met hulpdiensten
Maat begeleidt bij evacuatie

LEKRAKEN:

Schipper of ontdekker alarmeert gasten
Verzamelen op tussendek
Schipper en maat proberen lek te stoppen en stellen lensinrichting in werking Schipper communiceert met hulpdiensten
Maat begeleidt gasten bij evacuatie

MANOVERBOORD:

Ontdekker slaat algemeen alarm
Schipper wijst gast aan om drenkeling te volgen
Reddingsboei overboord MOB knop op GPS indrukken door schipper of maat Maat strijkt de zeilen m.b.v.de gasten
Schipper manoeuvreert schip naar drenkeling en maakt lij voor de drenkeling Drenkeling aan boord met werplijn of zwemtrap
Eventueel goede zwemmer aangelijnd stand-by
Schipper communiceert met hulpdiensten

EVACUATIE:

Schipper geeft algemeen alarm
Passagiers verzamelen op tussendek, tellen door maat of groepsleider Passagiers trekken zwemvesten aan
Schipverlaten wordt alleen door de schipper opgedragen