Werken op hoogte

Inleiding

Op zeilschepen moet regelmatig onderhoud gepleegd worden aan het staand en lopend want. Hierbij moet vaak op hoogte gewerkt worden, denk hierbij aan het vervangen van blokken en vallen in de mast. Op dwarsgetuigde schepen moet bovendien de mast in worden gegaan om de zeilen vast te binden op de ra’s. Hetzelfde geldt voor het werken in het kluivernet. Bij het werken op hoogte bestaat er de kans op vallen of dat er dingen naar beneden vallen,

Bij het uitvoeren van werkzaamheden vanaf 2,5 meter vanaf de vloer / het dek is er sprake van het werken op hoogte. Bovendien moeten er veiligheidsmaatregelen genomen worden bij het werken boven water, ongeacht de hoogte. Werkzaamheden op hoogte mogen in principe alleen worden uitgevoerd vanaf een veilige en ergonomisch verantwoorde steiger, stelling, bordes of werkvloer. Maar aan boord is dit vaak niet mogelijk, en moet er een geschikt arbeidsmiddel gekozen worden om het werk zo veilig mogelijk te kunnen uitvoeren.

Hoe is het risico te voorkomen c.q. te verkleinen?

Draag een goedgekeurd veiligheidsharnas
Bij het werken op hoogte (>2,5 meter) is het noodzakelijk om een veiligheidsharnas te dragen. Zorg ervoor dat de bemanning weet hoe dit harnas gebruikt moet worden, het is namelijk belangrijk dat deze goed gedragen wordt.

Draag een lifeline in het kluivernet
Laat opvarenden een lifeline omdoen bij het werken in het kluivernet, ongeacht de weersomstandigheden. [vul in hoe het bij jou aan boord gaat]

Breng extra veiligheidsmiddel aan bij gebruik van een bootsmanstoel
Daar waar sprake is van gebruik van een bootsmanstoel om naar boven te gaan is het noodzakelijk om een extra veiligheidsmiddel te gebruiken naast het veiligheidsharnas. Dit kan een extra val zijn die meeloopt bij het naar boven gaan.[vul in hoe het bij jou aan boord gaat]

Afzetten van dek bij werkzaamheden op hoogte
Zorg ervoor dat er geen personen op het dek lopen bij werkzaamheden op hoogte om letsel door vallende voorwerpen te voorkomen. Zet het dek bijvoorbeeld af met lint en zorg ervoor dat er altijd iemand van de bemanning aan dek aanwezig is op het moment dat er op hoogte gewerkt wordt.