Veilig van- en aan boord

Inleiding

Tijdens de vaart worden er meerdere maatregelen genomen om te voorkomen dat er opvarenden te water raken. Er is een goede reling en/of kuip aanwezig, er zijn lifelines, er wordt gereefd of de luwte wordt gezocht. Bij het van- en aan boord gaan in de haven is er ook aandacht voor het mogelijk te water gaan van opvarenden. Maar er zijn ook momenten dat dit gebeurd als de bemanning niet aanwezig is, dan kan dit een risico vormen.

Wat is op- en afstappen aan boord?

Als het schip aan de kade ligt dan is de kans groot dat er tussen het schip en de kade een opening is. Het is namelijk niet mogelijk een schip voor 100% tegen de kant aan te leggen. Daarnaast is er vaak ook getijde in de haven, waarbij het schip omhoog/omlaag moet kunnen. Om dit gat tussen wal en schip te overbruggen wordt vaak een loopplank gebruikt.

Wat is het risico?

- -  Lichamelijk letsel door vallen;

- -  Verdrinking of onderkoeling door te water raken;

- -  Beknelling tussen wal en schip

Hoe is het risico te voorkomen c.q. te verkleinen?

Plaatsen van een goede loopplank
Plaats een goede, stevige loopplank, voorzien van een goede reling en met een niet te grote hellingshoek. Probeer bij het overbruggen van een grote hoogte tussen dek en kade de loopplank evenwijdig aan het schip te plaatsen. Hiervoor is dan wel een plateau nodig die op het schip geplaatst wordt. Daar waar het schip > 1 meter van de kade ligt kan een vangnet onder de loopplank geplaatst worden.

Afmeren langszij een drijvende steiger op getijdenwater
Probeer op getijdenwater of op de rivier af te meren langszij een drijvende steiger. Hiermee wordt voorkomen dat er hoogteverschillen ontstaan tussen schip en kade bij laag of hoog water.

Aanbrengen goede verlichting
Breng goede verlichting aan bij de plek waar van- en aan boord wordt gegaan. Zorg ervoor dat deze verlichting automatisch aangaat bij schemering of werk met een bewegingsmelder.

Biedt hulp aan
Zorg ervoor dat er iemand van de bemanning aanwezig is bij het van- en aan boord gaan. Maak hierover desnoods afspraken met de passagiers dat ze bellen wanneer ze weer terugkeren aan boord.